بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: 13/4/2022م

جدول كميات

تأهيل حفير تفلنق- ادارية طيبه الزعيتير

ولاية شمال كردفان / غرب بارا

| البند | المواصفات | الوحده | الكميه | السعر | الجمله |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | توريد وتركيب وحدة الطاقة الشمسية كاملة لتشغيل يشمل الخلايا بحامل ومنظم حسب تيار وفولتية موتور طلمبه الضخ المطلوب بكامل ملحقاته هيكل تثبيت الخلايا من الزوايا 2×2 بوصه الثقيله مع التثبيت على الأرض بصبات خرسانيه 40×40×50 سم و خلطه 6:3:1 توريد و تركيب جهاز منظم للطاقه من النوع الجيد وكيبل 6ملم نحاس خالص | عدد | 1 |  |  |
| 2 | نوريد وتركيب طلمبة سحب 2بوصه ايطاليه الصنع حسب المواصفات ادناه: -عمود ضغط (H) 6-23متر -الانتاجيه Q))لا تقل عن 12متر مكعب فى الساعه عند اقل عمود ضغط 6متر القوه (HP)2 التكلفه تشمل توريد بلف عدم رجوع وتوصيل الطلمبه ببئر الخروج وخط الطالع للصهريج العلوى بمواسير قلفنايز قطر 2بوصه بملحقاته |  | 1 |  |  |
| 3 | الخزان العلوي : - توريد وتركيب خزان مياه علوي سعة 5000لتر ويتم تثبيته على برج بالمواصفات الاتيه - قوائم الكمر 16 سم سمك 8 ملم - الأبيام الرئيسية من الكمر 14 سم سمك 8 ملم - المدادات من الكمر 14 ملم سمك 8 ملم - إرتفاع البرج3 متر - زوايا المقصات 2 "X 2" X ¼ " -صاج تثبين الكمر العلوى والسفلى سمك 12ملم -صاج رباط المقصات سمك 6ملم - طلاء الكمر والمقصات ببوهيه لون ازرق قاعدة الصهريج -يتم تثبيت الكمر الحامل للصهربج على فاعده خرسانيه مسلحه بحديد التسليح 16 ملم وخلطه خرسانيه 1:2:4 بابعاد 80*80*100سم | عدد | 1 |  |  |
| 4 | توريد مواد و تسوير المحطه بمواسير الحديد الدائرية الثقيلة و السلك الشبكي كما يلي: - قطر الماسورة 2 بوصه من الداخل سماكه واحد ملم و إرتفاع مترين - يتم تثبيت الزاويه على صبه خرسانيه بيضاء بأبعاد 40×40×50 سم - يتم تثبيت الزاويه بعمق 50 سم داخل الخرسانه - يتم وضع ماسورة كل مترين - يتم تثبيت عدد ثلاثه صفوف سلك شداد قلفنايز سمك 3 ملم على الماسوره - يتم تثبيت لفات سلك شبكي قلفنايز ثقيل بإرتفاع 1.5 متر وسمك 3 ملم وفتحات 7×7 سم - يتم تدعيم مواسير كورنات السور بأجنحة من الزوي 2×2 بوصه الثقيلة | م ط | 40 |  |  |
| 5 | توريد مواد بناء وتشييد مسطبة توزيع مياه لشرب الإنسان من الطوب الأحمر نمرة (1) و المونة الأسمنتية (6:1) بإرتفاع واحد متر عن سطح الأرض مع البياض و عمل ميلان لسطح المسطبة من الخرسانة البيضاء 6:3:1 سمك 10 سم و عمل مجرى لتصريف الفائض من ملئ الجركانات و توجيهه بعيدا عن المسطبة بواسطة خرطوش بلاستيك قطر إثنين بوصه و كذلك تركيب عدد أربعة حنفيات نيكل قطر واحد بوصه على ماسوره المسطبه 2بوصه مع تركيب بلف تحكم وتوصيل المسطبه بالخط النازل من الصهريج | عمليه | عمليه |  |  |
|  | توريد وتركيب مواسير قلفنايز قطره2بوصة ثقيله مع جميع الملحقات اللازمة للخط الرئيسي الطالع من الطلمبه الى الصهريج مع تركيب بلف تحكم بملحقاتة | م ط | 10 |  |  |
| 6 | توريد وتركيب مواسير قلفنايز قطره2بوصة ثقيله مع جميع الملحقات اللازمة للخط الرئيسي النازل من الصهريج ويشمل السعر حفر الخنادق كما هو محدد (عرض 40 سم و عمق 50 سم) لخط الأنابيب وإعادة الدفن. | م ط | 5 |  |  |
| 7 | توريد مواد وتوصيل قائم ماسورة لملئ عربات الكارو بماسورة قلفنايز قطر إثنين بوصه مزوده ببلف 2 بوصه و خرطوش حلقوم و نبل لتوصيل الخرطوش الحلقوم مع تثبيت القائم بخرسانة بيضاء و الأ يقل إرتفاع قائم الغراب عن مترين من سطح الأرض و كذلك تشمل التكلفة توصيل قائم ملئ الكارو (الغراب) بالخط الرئيسي النازل من الصهريج العلوي | عمليه | عمليه |  |  |