بسم الله الرحمن الرحيم

شروط مناقصة  تشييد فصول

-  تسليم مفتاح –

ترغب لجنة المشتروات بمنظمة  بلان العالمية السودان – منطقة برامج كسلا

في تقديم مناقصات لمقاولين  اكفاء  لتنفيذ الاعمال الموضحة أدناه :

تشييد   فصول مدرسية في المناطق الاتية بمعدل فصل واحد بكل مدرسة :

- مدرسة هجليج  الأساسية بنات بمنطقة ريبا 13 محلية كسلا.

- مدرسة الشهيد همجور الاساسية المختلطة بمنطقة فاتو الهجرة بمحلية ريفي كسلا.

- مدرسة متاتيب الأساسية بنين 1بمنطقة متاتيب بمحلية شمال الدلتا.

- مدرسة إبراهيم النور الأساسية بنات بمنطقة 8 عرب( الجملون) بمحلية ريفى نهر عطبرة.

و ذلك حسب المواصفات و الخرط المرفقة وحسب الشروط الاتية:.

- يجب على المتقدم زيارة المواقع الموضحة أعلاه قبل التقديم.

- يجب ان تكون الاسعار المتقدم بها سارية المفعول لمدة شهر من تاريخ الاخطار.

- يجب على المتقدم الرجوع الى شروط المناقصة والمواصفات قبل التقديم.

- يجب التقديم لكل موقع منفصل وو ضعة في مظروف منفصل وتوضيح اسم الموقع على المظروف.

- على المتقدم ارفاق شيك ضمان بقيمة 2% من قيمة المناقصة يكمله الفائز بالمناقصة الى 10%.

- في حالة فشل الفائز في اكمال شيك الضمان الى 10% او في حالة رفضه التوقيع على العقد او القيام باعمل البناء المطلوبة يفقد الفائز شيك الضمان بقيمة الـ 2%.

- . علي المتقدم تقديم سيرة ذاتية توضح (الخبرات في مجال العمل, طريقة التنفيذ, عدد الكوادر المؤهلة لتنفيذ العمل المطلوب, فترة التنفيذ وأهم الانجازات)

- أن تكون الجهة المتقدمة مسجلة لدى مجلس تنظم مقاولي الاعمال الهندسية / اتحاد المقاولين السودانيين (سارية المفعول)

- التقديم يتم بالجنيه السوداني ويشمل التكلفة الكلية على ان تتضمن قيمة الترحيل واي رسوم او ضرائب مفروضة بواسطة الدولة في التكلفة الكلية.

- على المتقدم ملء جداول الكميات المرفقة ووضعها في مظروف التقديم ولا تقبل العطاءات في أوراق خلاف جداول الكميات المرفقة.

- اي تعديل في المناقصة غير موقع ومختوم بواسطة المتقدم يحرمه من دخول المناقصة.

- لجنة المشتروات لها الحق كاملاً في الغاء المناقصة متى ما رأت ذلك ضروريا او لاي اسباب اخرى فنيه تراها اللجنة.

- تقدم المناقصات في ظروف مقفولة بالشمع الاحمر توضع في صندوق المناقصات بمكتب منظمة بلان العالمية السودان –منطقة برامج كسلا بشارع الوالى بكسلا

- آخر يوم لتقديم المناقصات يوم    الخميس  الموافق    29 /  12 / 2022 الساعة الرابعة عصرا  او علي البريد الاللكتروني    SaifAlIslam.Babiker@plan-international.org  ولن تقبل اي مناقصات بعد الزمن والتاريخ المحددين.

- في حالة عدم التقديم يرجى  كتابة الاعتذار على اخطار المناقصه و ختمه ووضعه فى صندوق المناقصات ، وفي حالة الاخلال بهذ الشرط يتم استبعاد المورد من كشف الموردين الخاص بالمنظمة.

- اللجنة غير ملزمة بقبول اقل او اي عطاء آخر.

لن يتم دفع الاقساط الا بعد استلام كل مرحله من  قبل مهندس المنظمة الاستشارى طبقا للمواصفات المرفقة مع المناقصة.

لمزيد من الاستفسار يرجي الاتصال علي الرقم 0900934204 / 0900934154

بســــــــــــــم الله الرحمن الرحيم

اخطار مناقصة : تشييد  فصول مدرسية

-  تسليم مفتاح –

لجنة مناقصات :- ـ  منظمة  بلان العالمية السودان – منطقة برامج كسلا

نوع الاعمال المراد تنفيذها  : مناقصة  تشييد فصول

موقع الاعمال :-  محلية كسلا. بمحلية ريفي كسلا. بمحلية شمال الدلتا. بمحلية ريفى نهر عطبرة. المقاول :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان      :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جملة مبلغ تنفيذ منشأت المناقصة اعلاة:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبلغ كتابة:-(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

مبلغ شيك الضمان:-(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

رقم شيك الضمان:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرع البنك الصادر منة:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ الشيك  :-  ــــــــــــــــــــــــــــــ

مدة التنفيذ  الكلية للعدد 4 مدارس :-    ــــــــــــــــــــــــــــ يومـا

ملحوظة :- يجب ارفاق جدول زمنى يحدد مراحل التنفيذ حسب المواصفات  المرفقة

اســــم ضابط المشتريات:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             اســـم المقاول:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع- الختم:-  ـــــــــــــــــــــــــــــ                            التوقيع- الختم :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التاريخ:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    التاريخ :-  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

| 1\ تقديرات لتشيد فصل (8.5*5.5) بمدرسه ابراهيم النور الأساسية بنات قريه 8 عرب بمحلية نهر عطبرة |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البند | المواصــفات | الوحدة | الكمية | السعر | الجملة |
| 1 | اعمال التخطيط |  |  |  |  |
| 1.1 | تخطيط الموقع | عمليه | 1 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 2 | اعمال الحفر |  |  |  |  |
| 2.1 | حفر القواعد (1.8*1.8*2) مع ترحيل ناتج الحفر | م3 | 39 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 3 | اعمال الخرسانه البيضاء |  |  |  |  |
|  | توريد وعمل خرسانه بيضاء 1:3:6يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع (سوداني ) مع حصى خرسانيه خاليه من الشوائب والرمل من النوع الخشب (كنجر) وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف |  |  |  |  |
| 3.1 | شرحه للقواعد | م3 | 1.95 |  |  |
| 3.2 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه | م 3 | 6.5 |  |  |
|  | الجملة |  |  |  |  |
| 4 | اعمال الردميات توريد وعمل ردميات بالردميات الجيده مع المندلة بالمياه على طبقات لاتزيد كل طبقة عن 30 سم |  |  |  |  |
| 4.1 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه | م3 | 57 |  |  |
| 4.2 | اعاده ردم القواعد بناتج الحفر | م3 | 39 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 5 | أعمال الخرصانة المسلحة |  |  |  |  |
|  | توريد وعمل خرسانة مسلحة بنسبة 4:2:1 يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع مع حصى خرسانية خاليه من الشوائب والأتربة وحسب الابعاد المطلوبة . ويجب أن تكون الرملة المستعملة من نوع خشن (الكنجر) وخالي من الجذور والتربة الطينية ويجب استعمال الخلاط الميكانيكي عند تجهيز وعمل الصبة ويجب ان تكون الفرم من نوع الخشب الجديد مع استعمال التدعيم والرباط . توريد وتجهيز حديد التسليح حسب الخرط والمواصفات الانشائية FY=460 N/MM2 والسعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمل وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف. |  |  |  |  |
| 5.1 | شرحه للقواعد | م3 | 7.8 |  |  |
| 5.2 | شرحه فى الأعمدة القصيره (25×40) سم | م3 | 1.8 |  |  |
| 5.3 | شرحه للقريدبيم (30*40) سم | م3 | 4 |  |  |
| 5.4 | شرحه للاعمده الطويله | م3 | 1.8 |  |  |
| 5.5 | شرحع لابيام العتب | م3 | 0.45 |  |  |
| 5.6 | شرحه فى ابيام السقف | م3 | 5 |  |  |
| 5.7 | شرحه فى السقف سمك 12.5سم | م3 | 9 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 6 | أعمال المبانى |  |  |  |  |
| 6.1 | توريد وعمل مباني من الطوب الأحمر العادي الجيد درجه اولى والأسمنت البورتلاندي والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (1:8) (اسمنت:رملة) مع الرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام حسب الخرط االمعماريه او من مونه السفايه |  |  |  |  |
| 6.2 | شرحه للحوائط (طوبه ) مونه سفايه | م2 | 92 |  |  |
| 6.3 | شرحه للبربيت مونه سفايه | م.ط | 28 |  |  |
| 6.4 | شرحه تجليد حول القريدبيم مونه اسمنت | م.ط | 67 |  |  |
| 6.5 | شرحه عمل مباني حمايه حول محيط الفصل طوبتين مونه اسمنت 1:8 بارتفاع 40 سم | م.ط | 22.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 7 | أعمال البياض |  |  |  |  |
| 7.1 | توريد وعمل بياض بالأسمنت البورتلاندي والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (6:1 ) ( اسمنت : رملة ) وذلك بعد تجهيز أوتار المستويات المختلفة والرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام حسب الخرط الإنشائية |  |  |  |  |
| 7.2 | الحوائط الداخلية والخارجية | م2 | 184 |  |  |
| 7.3 | السقوفات | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 8 | أعمال الطلاء والنقاشة |  |  |  |  |
| 8.1 | توريد وعمل دهان مائي عدد ثلاثة أوجه للحوائط ، السعر يشمل تجهيز السطح جيداً ( الحف ، الصنفرة ، عمل الطلية الحريرية، الصنفرة والمعجون ….الخ ) على حسب توجيهات المهندس ولكل المساحات والأماكن الموضحة في المخططات المعمارية . |  |  |  |  |
| 8.2 | طلاء الحوائط الداخلية والخارجي | م2 | 184 |  |  |
| 8.3 | طلاء السقف و الابيام | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 9 | أعمال الأبواب والشبابيك |  |  |  |  |
| 9.1 | توريد وتركيب باب حديد ( 1.2*2.2) الفريم الخارجي من المواسير المربعه الثقيله (4*8) سم 1ملم والفريم الداخلي من المواسير المربعه (3*6) سم 1 مل والضلف من الصاج السعودي المضلع مع الطلاب بالوهيه شامل تركيب الاقفال مع عمل شراعه من الزحاج | عدد | 1 |  |  |
| 9.2 | شرحه للشبابيك شامل توريد وتركيب قريل حمايه خارجي | عدد | 7 |  |  |
| 9.3 | توريد وتركيب برنده خارجيه (2.5*8.5) سم القوائم من المواسير الدائريه 3 بوصه الثقيله الفريم الخارجي من المواسير المربعه (4*8) 1ملم الثقيله مع عمل مقصات من المواسير المربعه (4*8) سم 1ملم ومدادات من المواسير المربعه (3*6) سم مع عمل السقف من الزنك الامريكي المضلع عيار 05شامل عمل مرايا حول المحيط وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف شامل عمل مباني للمسطبه الخارجيه (8.5*2.5) م (طوبه ونص)شامل اعمال الحفر (40*30) سم مع عمل احواض زراعه (1.8*.5) م مع عمل درج شامل RAM لذوي الاحتياجات الخاصه بعرض 1.5 متر مع عمل HANDREAL من الحديد بالاتجاهين وفق أصول الصنعه و وفق الخرط المرفقه وتوجيهات المهندس المشرف | م2 | 21.25 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 10 | أعمال البلاط ومعالجة السقوفات |  |  |  |  |
|  | توريد وتثبيت بلاط أرضيات وحوائط بمونة أسمنتية على حسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس ، يجب إعتماد نوع ولون البلاط من المهندس قبل توريده إلى الموقع كما يجب توحيد لون مونة التسقية مع لون البلاط. |  |  |  |  |
| 10.1 | توريد وعمل خافجة وطليه بالميول و عمل العزل المائي 3 COAT FLEXCRELE | م2 | 77.1 |  |  |
| 10.2 | توريد وتركيب سبلوقات من مواسير ال pvc | عدد | 5 |  |  |
| 10.3 | توريد وتركيب بلاط سيراميك سالومي مصري فى الأرضيات ) ( 60*60) سم شامل مسطبة المعلم | م2 | 47 |  |  |
| 10.4 | شرحه سيراميك خارجي للمسطبه الخارجيه شامل تجليد الجوانب وحوض الزهور | م2 | 40 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 11 | أعمال الكهربـاء |  |  |  |  |
| 11.1 | كل مواد الكهرباء ذ ات جوده ومواصفات ممتازه شامل التوصيل الخارجي من الكهرباء الرئيسيه |  |  |  |  |
| 11.2 | توريد وتركيب لمبه 4 قدم سعوديه كامله التوصيل | عدد | 4 |  |  |
| 11.3 | توريد وتركيب بلك انثى كامل التوصيل | عدد | 2 |  |  |
| 11.4 | توريد وتركيب مروحه سقف هنديه اورينت 56 | عدد | 2 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| الجملة النهائية |  |  |  |  |  |

الجملة كتابة بالحروف:(.................................................................................)

مدة التنفيذ: ــــــــــــــــــــــــــــ يومـا

اسم الشركة/ المقاول : ....................................

التوقيع و الختم : ....................................

التاريخ: ....................................

| 2\ تقديرات لتشيد فصل (8.5*5.5) بمدرسه استاذ همجور الاساسيه المختلطه بمنطقة فاتو الهجرة بمحلية ريفى كسلا |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البند | المواصــفات | الوحدة | الكمية | السعر | الجملة |
| 1 | اعمال التخطيط |  |  |  |  |
| 1.1 | تخطيط الموقع | عمليه | 1 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 2 | اعمال الحفر:- |  |  |  |  |
| 2.1 | حفر اساس شريطي (80*70) سم مع ازالة ناتج الحفر | م.ط | 33.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 3 | اعمال الحجر :- |  |  |  |  |
| 3.1 | توريد وعمل لبشه من الحجر مع التخويض بالسفايه شامل رص الجحر ع طبقتين و ذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | م3 | 18.7 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 4 | أعمال الخرصانة المسلحة |  |  |  |  |
|  | توريد وعمل خرسانة مسلحة بنسبة 4:2:1) يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع (سوداني )مع حصى خرسانية خاليه من الشوائب والأتربة وحسب الابعاد المطلوبة . ويجب أن تكون الرملة المستعملة من نوع خشن (الكنجر) وخالي من الجذور والتربة الطينية ويجب استعمال الخلاط الميكانيكي عند تجهيز وعمل الصبة ويجب ان تكون الفرم من نوع الخشب الجديد مع استعمال التدعيم والرباط . توريد وتجهيز حديد التسليح حسب الخرط والمواصفات الانشائية FY=460 N/MM2 والسعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمل وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف. |  |  |  |  |
| 4.1 | شرحه للقريدبيم (30*40) سم | م3 | 4 |  |  |
| 4.2 | شرحع لابيام العتب(30*20) سم | م3 | 1.7 |  |  |
| 4.3 | شرحه فى الابيام السقف (50*30) سم | م3 | 5 |  |  |
| 4.4 | شرحه فى السقف سمك 12.5سم | م3 | 9 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 5 | أعمال المبانى |  |  |  |  |
| 5.1 | وعمل مباني من الطوب الأحمر العادي الجيد درجه اولى والأسمنت البورتلاندي العادي( سوداني الصنع ) والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (6:1) (اسمنت:رملة) مع الرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام او مونه سفايه حسب الخرط المعماريه و اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف |  |  |  |  |
| 5.2 | شرحه للقصه طوبتين بارتفاع 50سم مونه اسمنت 1:8 | م2 | 16.7 |  |  |
| 5.3 | شرحه للحوائط (طوبه ونص) مونه سفايه | م2 | 90 |  |  |
| 5.4 | شرحه للبربيت طوبه واحده بارتفاع 40 سم شامل البياض مونة سفايه | م2 | 11.2 |  |  |
| 5.5 | شرحه مسطبه للمعلم (2*1.5) م مونه اسمنت | عمليه | 1 |  |  |
| 5.6 | شرحه عمل مباني حمايه حول محيط الفصل طوبتين بارتفاع 40 سم مونه اسمنت | م.ط | 22.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 6 | اعمال الخرسانه البيضاء:-توريد وعمل خرسانة بيضاء بنسبة 6:3:1 fcu=15N/MM2 يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع (سوداني )مع حصى خرسانية خاليه من الشوائب والأتربة وحسب الابعاد المطلوبة . ويجب أن تكون الرملة المستعملة من نوع خشن (الكنجر) وخالي من الجذور و وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف. |  |  |  |  |
| 6.1 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه بسمك 10 سم | م3 | 6.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 7 | اعمال الردميات توريد وعمل ردميات بالردميات الجيده مع المندلة بالمياه على طبقات لاتزيد كل طبقة عن 30 سم |  |  |  |  |
| 7.1 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه | م3 | 57 |  |  |
| الجمله |  |  |  |  |  |
| 8 | أعمال البياض |  |  |  |  |
| 8.1 | توريد وعمل بياض بالأسمنت البورتلاندي والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (6:1 ) ( اسمنت : رملة ) وذلك بعد تجهيز أوتار المستويات المختلفة والرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام حسب الخرط الإنشائية |  |  |  |  |
| 8.2 | الحوائط الداخلية والخارجية | م2 | 185 |  |  |
| 8.3 | السقوفات والابيام | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 9 | أعمال الطلاء والنقاشة |  |  |  |  |
| 9.1 | توريد وعمل دهان مائي عدد ثلاثة أوجه للحوائط ، السعر يشمل تجهيز السطح جيداً ( الحف ، الصنفرة ، عمل الطلية الحريرية، الصنفرة والمعجون ….الخ ) على حسب توجيهات المهندس ولكل المساحات والأماكن الموضحة في المخططات المعمارية . |  |  |  |  |
| 9.2 | طلاء الحوائط الداخلية والخارجي (silk emelation) | م2 | 185 |  |  |
| 9.3 | طلاء السقف و الابيام | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 10 | أعمال الحداده والأبواب والشبابيك |  |  |  |  |
| 10.1 | توريد وتركيب باب حديد ( 1.2*2.2) الفريم الخارجي من المواسير المربعه الثقيله (4*8) سم 1ملم والفريم الداخلي من المواسير المربعه (3*6) سم 1 مل والضلف من الصاج السعودي المضلع مع الطلاب بالوهيه شامل تركيب الاقفال مع عمل شراعه من الزحاج | عدد | 1 |  |  |
| 10.2 | شرحه للشبابيك شامل توريد وتركيب قريل حمايه خارجي | عدد | 7 |  |  |
| 10.3 | توريد وتركيب برنده خارجيه (2.5*8.5) سم القوائم من المواسير الدائريه 3 بوصه الثقيله الفريم الخارجي من المواسير المربعه (4*8) 1ملم الثقيله مع عمل مقصات من المواسير المربعه (4*8) سم 1ملم ومدادات من المواسير المربعه (3*6) سم مع عمل السقف من الزنك الامريكي المضلع عيار .50شامل عمل مرايا حول المحيط وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف شامل عمل مباني للمسطبه الخارجيه (8.5*2.5) م (طوبه ونص)شامل اعمال الحفر (40*30) سم مع عمل احواض زراعه (1.8*.5) م وعمل درج شامل عمل RAM لذوي الاحتياجات الخاصه بعرض 1.5 متر مع عمل HANDRAL من الحديد بالاتجاهين و ذلك وفق أصول الصنعه و وفق الخرط المرفقه وتوجيهات المهندس المشرف | م2 | 21.25 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 11 | أعمال البلاط ومعالجة السقوفات |  |  |  |  |
| 11.1 | توريد وتثبيت بلاط أرضيات بمونة أسمنتية على حسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس ، يجب إعتماد نوع ولون البلاط من المهندس قبل توريده إلى الموقع كما يجب توحيد لون مونة التسقية مع لون البلاط. |  |  |  |  |
| 11.2 | توريد وعمل خافجة وطليه بالميول مع عمل العزل المائي FLEXICRETE 3 COAT | م2 | 77.1 |  |  |
| 11.3 | توريد وتركيب سبلوقات من مواسير ال pvc | عدد | 5 |  |  |
| 11.4 | توريد وتركيب بلاط سيراميك سالومي مصري فى الأرضيات ) ( 60*60) سم شامل مسطبه المعلم | م2 | 47 |  |  |
| 11.4 | شرحه للمسطبه الخارجيه شامل تجليد الجوانب وحوض الزهور | م2 | 40 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 12 | أعمال الكهربـاء |  |  |  |  |
|  | كل مواد الكهرباء ذ ات جوده ومواصفات ممتازه شامل التوصيل الخارجي من الكهرباء الرئيسيه |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب لمبه 4 قدم سعوديه كامله التوصيل | عدد | 4 |  |  |
| 1 | توريد وتركيب بلك انثى كامل التوصيل | عدد | 2 |  |  |
| 3 | توريد وتركيب مروحه سقف اورينت 56 | عدد | 2 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 13 | توريد وعمل سبوره حائطيه | عمليه | 1 |  |  |
| 14 | توريد وتركيب اصايص بلاستيك و تربه زراعيه للاحواض شامل زراعه الشتول | عمليه | 1 |  |  |
| الجملة النهائيه |  |  |  |  |  |

الجملة كتابة بالحروف:(.................................................................................)

مدة التنفيذ: ــــــــــــــــــــــــــــ يومـا

اسم الشركة/ المقاول : ....................................

التوقيع و الختم : ....................................

التاريخ: ....................................

| 3\ تقديرات لتشيد فصل (8.5*5.5) بمدرسه هجليج الاساسيه بنات بمنطقة ريبا 13 بمحلية كسلا |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البند | المواصــفات | الوحدة | الكمية | السعر | الجملة |
| 1 | اعمال التخطيط |  |  |  |  |
| 1.1 | تخطيط الموقع | عمليه | 1 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 2 | اعمال الحفر:- |  |  |  |  |
| 2.1 | حفر اساس شريطي (80*70) سم مع ازالة ناتج الحفر | م.ط | 33.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 3 | اعمال الحجر :- |  |  |  |  |
| 3.1 | توريد وعمل لبشه من الحجر مع التخويض بالسفايه شامل رص الجحر ع طبقتين و ذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | م3 | 18.7 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 4 | أعمال الخرصانة المسلحة |  |  |  |  |
|  | توريد وعمل خرسانة مسلحة بنسبة 4:2:1) يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع (سوداني )مع حصى خرسانية خاليه من الشوائب والأتربة وحسب الابعاد المطلوبة . ويجب أن تكون الرملة المستعملة من نوع خشن (الكنجر) وخالي من الجذور والتربة الطينية ويجب استعمال الخلاط الميكانيكي عند تجهيز وعمل الصبة ويجب ان تكون الفرم من نوع الخشب الجديد مع استعمال التدعيم والرباط . توريد وتجهيز حديد التسليح حسب الخرط والمواصفات الانشائية FY=460 N/MM2 والسعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمل وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف. |  |  |  |  |
| 4.1 | شرحه للقريدبيم (30*40) سم | م3 | 4 |  |  |
| 4.2 | شرحع لابيام العتب(30*20) سم | م3 | 1.7 |  |  |
| 4.3 | شرحه فى الابيام السقف (50*30) سم | م3 | 5 |  |  |
| 4.4 | شرحه فى السقف سمك 12.5سم | م3 | 9 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 5 | أعمال المبانى |  |  |  |  |
| 5.1 | وعمل مباني من الطوب الأحمر العادي الجيد درجه اولى والأسمنت البورتلاندي العادي( سوداني الصنع ) والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (6:1) (اسمنت:رملة) مع الرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام او مونه سفايه حسب الخرط المعماريه و اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف |  |  |  |  |
| 5.2 | شرحه للقصه طوبتين بارتفاع 50سم مونه اسمنت 1:8 | م2 | 16.7 |  |  |
| 5.3 | شرحه للحوائط (طوبه ونص) مونه سفايه | م2 | 90 |  |  |
| 5.4 | شرحه للبربيت طوبه واحده بارتفاع 40 سم شامل البياض مونة سفايه | م2 | 11.2 |  |  |
| 5.5 | شرحه مسطبه للمعلم (2*1.5) م مونه اسمنت | عمليه | 1 |  |  |
| 5.6 | شرحه عمل مباني حمايه حول محيط الفصل طوبتين بارتفاع 40 سم مونه اسمنت | م.ط | 22.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 6 | اعمال الخرسانه البيضاء:-توريد وعمل خرسانة بيضاء بنسبة 6:3:1 fcu=15N/MM2 يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع (سوداني )مع حصى خرسانية خاليه من الشوائب والأتربة وحسب الابعاد المطلوبة . ويجب أن تكون الرملة المستعملة من نوع خشن (الكنجر) وخالي من الجذور و وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف. |  |  |  |  |
| 6.1 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه بسمك 10 سم | م3 | 6.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 7 | اعمال الردميات توريد وعمل ردميات بالردميات الجيده مع المندلة بالمياه على طبقات لاتزيد كل طبقة عن 30 سم |  |  |  |  |
| 7.1 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه | م3 | 57 |  |  |
| الجمله |  |  |  |  |  |
| 8 | أعمال البياض |  |  |  |  |
| 8.1 | توريد وعمل بياض بالأسمنت البورتلاندي والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (6:1 ) ( اسمنت : رملة ) وذلك بعد تجهيز أوتار المستويات المختلفة والرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام حسب الخرط الإنشائية |  |  |  |  |
| 8.2 | الحوائط الداخلية والخارجية | م2 | 185 |  |  |
| 8.3 | السقوفات والابيام | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 9 | أعمال الطلاء والنقاشة |  |  |  |  |
| 9.1 | توريد وعمل دهان مائي عدد ثلاثة أوجه للحوائط ، السعر يشمل تجهيز السطح جيداً ( الحف ، الصنفرة ، عمل الطلية الحريرية، الصنفرة والمعجون ….الخ ) على حسب توجيهات المهندس ولكل المساحات والأماكن الموضحة في المخططات المعمارية . |  |  |  |  |
| 9.2 | طلاء الحوائط الداخلية والخارجي (silk emelation) | م2 | 185 |  |  |
| 9.3 | طلاء السقف و الابيام | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 10 | أعمال الحداده والأبواب والشبابيك |  |  |  |  |
| 10.1 | توريد وتركيب باب حديد ( 1.2*2.2) الفريم الخارجي من المواسير المربعه الثقيله (4*8) سم 1ملم والفريم الداخلي من المواسير المربعه (3*6) سم 1 مل والضلف من الصاج السعودي المضلع مع الطلاب بالوهيه شامل تركيب الاقفال مع عمل شراعه من الزحاج | عدد | 1 |  |  |
| 10.2 | شرحه للشبابيك شامل توريد وتركيب قريل حمايه خارجي | عدد | 7 |  |  |
| 10.3 | توريد وتركيب برنده خارجيه (2.5*8.5) سم القوائم من المواسير الدائريه 3 بوصه الثقيله الفريم الخارجي من المواسير المربعه (4*8) 1ملم الثقيله مع عمل مقصات من المواسير المربعه (4*8) سم 1ملم ومدادات من المواسير المربعه (3*6) سم مع عمل السقف من الزنك الامريكي المضلع عيار .50شامل عمل مرايا حول المحيط وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف شامل عمل مباني للمسطبه الخارجيه (8.5*2.5) م (طوبه ونص)شامل اعمال الحفر (40*30) سم مع عمل احواض زراعه (1.8*.5) م وعمل درج شامل عمل RAM لذوي الاحتياجات الخاصه بعرض 1.5 متر مع عمل HANDRAL من الحديد بالاتجاهين و ذلك وفق أصول الصنعه و وفق الخرط المرفقه وتوجيهات المهندس المشرف | م2 | 21.25 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 11 | أعمال البلاط ومعالجة السقوفات |  |  |  |  |
| 11.1 | توريد وتثبيت بلاط أرضيات بمونة أسمنتية على حسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس ، يجب إعتماد نوع ولون البلاط من المهندس قبل توريده إلى الموقع كما يجب توحيد لون مونة التسقية مع لون البلاط. |  |  |  |  |
| 11.2 | توريد وعمل خافجة وطليه بالميول مع عمل العزل المائي FLEXICRETE 3 COAT | م2 | 77.1 |  |  |
| 11.3 | توريد وتركيب سبلوقات من مواسير ال pvc | عدد | 5 |  |  |
| 11.4 | توريد وتركيب بلاط سيراميك سالومي مصري فى الأرضيات ) ( 60*60) سم شامل مسطبه المعلم | م2 | 47 |  |  |
| 11.4 | شرحه للمسطبه الخارجيه شامل تجليد الجوانب وحوض الزهور | م2 | 40 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 12 | أعمال الكهربـاء |  |  |  |  |
|  | كل مواد الكهرباء ذ ات جوده ومواصفات ممتازه شامل التوصيل الخارجي من الكهرباء الرئيسيه |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب لمبه 4 قدم سعوديه كامله التوصيل | عدد | 4 |  |  |
| 1 | توريد وتركيب بلك انثى كامل التوصيل | عدد | 2 |  |  |
| 3 | توريد وتركيب مروحه سقف اورينت 56 | عدد | 2 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 13 | توريد وعمل سبوره حائطيه | عمليه | 1 |  |  |
| 14 | توريد وتركيب اصايص بلاستيك و تربه زراعيه للاحواض شامل زراعه الشتول | عمليه | 1 |  |  |
| الجملة النهائيه |  |  |  |  |  |

الجملة كتابة بالحروف:(.................................................................................)

مدة التنفيذ: ــــــــــــــــــــــــــــ يومـا

اسم الشركة/ المقاول : ....................................

التوقيع و الختم : ....................................

التاريخ: ....................................

| 4\ تقديرات لتشيد فصل (8.5*5.5) م بمدرسه متاتيب الاساسيه بنين |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| البند | المواصــفات | الوحدة | الكمية | السعر | الجملة |
| 1 | اعمال التخطيط |  |  |  |  |
| 1.1 | تخطيط الموقع | عمليه | 1 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 2 | اعمال الحفر:- |  |  |  |  |
| 2.1 | حفر اساس شريطي (80*70) سم مع ازالة ناتج الحفر | م.ط | 33.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 3 | اعمال الحجر :- |  |  |  |  |
| 3.1 | توريد وعمل لبشه من الحجر مع التخويض بالسفايه شامل رص الجحر ع طبقتين و ذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف | م3 | 18.7 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 4 | أعمال الخرصانة المسلحة |  |  |  |  |
|  | توريد وعمل خرسانة مسلحة بنسبة 4:2:1) يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع (سوداني )مع حصى خرسانية خاليه من الشوائب والأتربة وحسب الابعاد المطلوبة . ويجب أن تكون الرملة المستعملة من نوع خشن (الكنجر) وخالي من الجذور والتربة الطينية ويجب استعمال الخلاط الميكانيكي عند تجهيز وعمل الصبة ويجب ان تكون الفرم من نوع الخشب الجديد مع استعمال التدعيم والرباط . توريد وتجهيز حديد التسليح حسب الخرط والمواصفات الانشائية FY=460 N/MM2 والسعر يشمل توريد كل المواد والمعدات والعمل وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف. |  |  |  |  |
| 4.1 | شرحه للقريدبيم (30*40) سم | م3 | 4 |  |  |
| 4.2 | شرحع لابيام العتب(30*20) سم | م3 | 1.7 |  |  |
| 4.3 | شرحه فى الابيام السقف (50*30) سم | م3 | 5 |  |  |
| 4.4 | شرحه فى السقف سمك 12.5سم | م3 | 9 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 5 | أعمال المبانى |  |  |  |  |
| 5.1 | وعمل مباني من الطوب الأحمر العادي الجيد درجه اولى والأسمنت البورتلاندي العادي( سوداني الصنع ) والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (6:1) (اسمنت:رملة) مع الرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام او مونه سفايه حسب الخرط المعماريه و اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف |  |  |  |  |
| 5.2 | شرحه للقصه طوبتين بارتفاع 50سم مونه اسمنت 1:8 | م2 | 16.7 |  |  |
| 5.3 | شرحه للحوائط (طوبه ونص) مونه سفايه | م2 | 90 |  |  |
| 5.4 | شرحه للبربيت طوبه واحده بارتفاع 40 سم شامل البياض مونة سفايه | م2 | 11.2 |  |  |
| 5.5 | شرحه مسطبه للمعلم (2*1.5) م مونه اسمنت | عمليه | 1 |  |  |
| 5.6 | شرحه عمل مباني حمايه حول محيط الفصل طوبتين بارتفاع 40 سم مونه اسمنت | م.ط | 22.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 6 | اعمال الخرسانه البيضاء:-توريد وعمل خرسانة بيضاء بنسبة 6:3:1 fcu=15N/MM2 يستعمل اسمنت بورتلاندي عادي حديث الصنع (سوداني )مع حصى خرسانية خاليه من الشوائب والأتربة وحسب الابعاد المطلوبة . ويجب أن تكون الرملة المستعملة من نوع خشن (الكنجر) وخالي من الجذور و وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف. |  |  |  |  |
| 6.1 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه بسمك 10 سم | م3 | 6.5 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 7 | اعمال الردميات توريد وعمل ردميات بالردميات الجيده مع المندلة بالمياه على طبقات لاتزيد كل طبقة عن 30 سم |  |  |  |  |
| 7.1 | شرحه للارضيات الفصل والبرنده الخارجيه | م3 | 57 |  |  |
| الجمله |  |  |  |  |  |
| 8 | أعمال البياض |  |  |  |  |
| 8.1 | توريد وعمل بياض بالأسمنت البورتلاندي والرملة الخالية من الجذور والتربة الطينية بنسبة (6:1 ) ( اسمنت : رملة ) وذلك بعد تجهيز أوتار المستويات المختلفة والرش المستمر بالمياه لفترة ثلاثة ايام حسب الخرط الإنشائية |  |  |  |  |
| 8.2 | الحوائط الداخلية والخارجية | م2 | 185 |  |  |
| 8.3 | السقوفات والابيام | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 9 | أعمال الطلاء والنقاشة |  |  |  |  |
| 9.1 | توريد وعمل دهان مائي عدد ثلاثة أوجه للحوائط ، السعر يشمل تجهيز السطح جيداً ( الحف ، الصنفرة ، عمل الطلية الحريرية، الصنفرة والمعجون ….الخ ) على حسب توجيهات المهندس ولكل المساحات والأماكن الموضحة في المخططات المعمارية . |  |  |  |  |
| 9.2 | طلاء الحوائط الداخلية والخارجي (silk emelation) | م2 | 185 |  |  |
| 9.3 | طلاء السقف و الابيام | م2 | 84 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 10 | أعمال الحداده والأبواب والشبابيك |  |  |  |  |
| 10.1 | توريد وتركيب باب حديد ( 1.2*2.2) الفريم الخارجي من المواسير المربعه الثقيله (4*8) سم 1ملم والفريم الداخلي من المواسير المربعه (3*6) سم 1 مل والضلف من الصاج السعودي المضلع مع الطلاب بالوهيه شامل تركيب الاقفال مع عمل شراعه من الزحاج | عدد | 1 |  |  |
| 10.2 | شرحه للشبابيك شامل توريد وتركيب قريل حمايه خارجي | عدد | 7 |  |  |
| 10.3 | توريد وتركيب برنده خارجيه (2.5*8.5) سم القوائم من المواسير الدائريه 3 بوصه الثقيله الفريم الخارجي من المواسير المربعه (4*8) 1ملم الثقيله مع عمل مقصات من المواسير المربعه (4*8) سم 1ملم ومدادات من المواسير المربعه (3*6) سم مع عمل السقف من الزنك الامريكي المضلع عيار .50شامل عمل مرايا حول المحيط وذلك وفق اصول الصنعه وتوجيهات المهندس المشرف شامل عمل مباني للمسطبه الخارجيه (8.5*2.5) م (طوبه ونص)شامل اعمال الحفر (40*30) سم مع عمل احواض زراعه (1.8*.5) م وعمل درج شامل عمل RAM لذوي الاحتياجات الخاصه بعرض 1.5 متر مع عمل HANDRAL من الحديد بالاتجاهين و ذلك وفق أصول الصنعه و وفق الخرط المرفقه وتوجيهات المهندس المشرف | م2 | 21.25 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 11 | أعمال البلاط ومعالجة السقوفات |  |  |  |  |
| 11.1 | توريد وتثبيت بلاط أرضيات بمونة أسمنتية على حسب المواصفات الفنية وتوجيهات المهندس ، يجب إعتماد نوع ولون البلاط من المهندس قبل توريده إلى الموقع كما يجب توحيد لون مونة التسقية مع لون البلاط. |  |  |  |  |
| 11.2 | توريد وعمل خافجة وطليه بالميول مع عمل العزل المائي FLEXICRETE 3 COAT | م2 | 77.1 |  |  |
| 11.3 | توريد وتركيب سبلوقات من مواسير ال pvc | عدد | 5 |  |  |
| 11.4 | توريد وتركيب بلاط سيراميك سالومي مصري فى الأرضيات ) ( 60*60) سم شامل مسطبه المعلم | م2 | 47 |  |  |
| 11.4 | شرحه للمسطبه الخارجيه شامل تجليد الجوانب وحوض الزهور | م2 | 40 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 12 | أعمال الكهربـاء |  |  |  |  |
|  | كل مواد الكهرباء ذ ات جوده ومواصفات ممتازه شامل التوصيل الخارجي من الكهرباء الرئيسيه |  |  |  |  |
|  | توريد وتركيب لمبه 4 قدم سعوديه كامله التوصيل | عدد | 4 |  |  |
| 1 | توريد وتركيب بلك انثى كامل التوصيل | عدد | 2 |  |  |
| 3 | توريد وتركيب مروحه سقف اورينت 56 | عدد | 2 |  |  |
| الجملة |  |  |  |  |  |
| 13 | توريد وعمل سبوره حائطيه | عمليه | 1 |  |  |
| 14 | توريد وتركيب اصايص بلاستيك و تربه زراعيه للاحواض شامل زراعه الشتول | عمليه | 1 |  |  |
| الجملة النهائيه |  |  |  |  |  |

الجملة كتابة بالحروف:(.................................................................................)

مدة التنفيذ: ــــــــــــــــــــــــــــ يومـا

اسم الشركة/ المقاول : ....................................

التوقيع و الختم : ....................................

التاريخ: ....................................